58522《电工电子技术#》期末试题

教学点：         学号：          姓名：         分数：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |
| 评卷人 |  |  |  |  |

一、选择题（每空 2 分，共 20 分）

- 在直流电路中，某电阻两端的电压为10V，通过的电流为2A，若电压和电流为非关联参考方向，则该电阻吸收的功率为（ ）。
A. 20W
B. -20W
C. 5W
D. -5W

- 一个正弦交流电压 ( u = 311\sin(314t + 30^\circ) , \text{V} )，其有效值和初相位分别是（ ）。
A. 311V， 30°
B. 220V， 30°
C. 311V， -30°
D. 220V， -30°

- 在三相四线制供电系统中，相电压为220V，则线电压为（ ）。
A. 220V
B. 311V
C. 380V
D. 110V

- 变压器的主要功能不包括（ ）。
A. 变换电压
B. 变换电流
C. 变换阻抗
D. 变换频率

- 在本征半导体中掺入微量三价元素，形成的是（ ）。
A. N型半导体，多子是自由电子
B. N型半导体，多子是空穴
C. P型半导体，多子是自由电子
D. P型半导体，多子是空穴

- 理想运算放大器工作在非线性区（饱和区）的特点是（ ）。
A. 虚短（( u_+ \approx u_- )）和虚断（( i_+ = i_- = 0 )）同时成立
B. 只有虚短成立
C. 只有虚断成立
D. 虚短和虚断均不成立，输出为 ( +U_{OM} ) 或 ( -U_{OM} )

- 在单相桥式整流电路中，若有一只整流二极管接反，则可能产生的结果是（ ）。
A. 输出电压约为正常值的一半
B. 输出电压极性反向
C. 变压器短路，烧坏整流管
D. 输出电压为正常值，但纹波增大

- 下列逻辑门中，属于通用逻辑门（即可实现任何逻辑功能）的是（ ）。
A. 与门
B. 或门
C. 非门
D. 与非门

- 一个8位D/A转换器，其分辨率可以表示为（ ）。
A. 8位
B. ( \frac{1}{8} )
C. ( \frac{1}{256} )
D. 256

- 在正逻辑系统中，逻辑“1”通常表示（ ）。
A. 低电平
B. 高电平
C. 接地
D. 悬空

二、填空题（每空1分，共10分）

11. 基尔霍夫电流定律（KCL）指出：在任一时刻，流入电路中任一节点的电流之和 ______ 流出该节点的电流之和。

12. 已知某电容 ( C = 100\mu F )，其两端电压 ( u_C = 10\sin(100t) , V )，则流过该电容的电流瞬时值表达式 ( i_C = ) ______ A。

13. 对称三相负载作三角形连接时，线电流是相电流的 ______ 倍，且相位滞后对应相电流 ______ 度。

14. 要使PN结正向导通，必须在外加电压的作用下，削弱 ______，使扩散运动大于漂移运动。

15. 共发射极基本放大电路中，若静态工作点设置过高，容易产生 ______ 失真；设置过低，则容易产生 ______ 失真。（输出波形）

16. 在OCL功率放大电路中，晶体管工作在 ______ 类状态以消除交越失真。

17. 将十进制数 (29)₁₀ 转换为二进制数，结果为 ______。

18. 触发器具有两个稳定状态，分别代表二进制数的 ______ 和1。

- 名词解释题（每题 4分，共 20 分）

19. 戴维宁定理

20. 旋转磁场

21. 负反馈

22. 逻辑门电路

23. 分辨率（A/D或D/A转换器）

- 论述题（每题 25分，共 50分）

24.  设计一个为小型电子设备（如单片机系统）供电的+5V直流稳压电源，要求采用三端集成稳压器LM7805。

（1）请绘制完整的电路原理图，并说明图中每个元器件（包括变压器、整流桥、电容、稳压器等）的选型依据或典型参数范围。

（2）若要为该电源增加一个电源指示灯（LED）和短路保护功能，应如何改进电路？请简要说明。

25. 请阐述基尔霍夫电流定律（KCL）、基尔霍夫电压定律（KVL）与欧姆定律在电路分析中的角色，并说明它们之间的关系。